# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. 11241/507/DT/11.03.2026

Inițiator

PRIMAR

Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului

de investiţii „STRADA DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA TRANSILVANIA (NOD RUTIER CU STRADA GHEORGHE DOJA SI STRADA INSULEI) – TRONSON 2 INEL OCOLITOR”

Terenul vizat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Strada de legătura între autostrada Transilvania Nod rutier cu strada Gheorghe Doja si Strada Gheorghe Doja si Strada Insulei – TRONSON 2 Inel Ocolitor”, se afla pe raza Municipiului Târgu Mureș în intravilan.

Accesul pe această variantă de drum se va realiza de la drumul de legătură dintre DN 15 (E60) și A3 (Autostrada Trasilvania), prin intermediul unui pasaj peste sensul giratoriu aflat pe DN 15 (zona Metro) și magistrala secundară CF405 și se va termina la rampele viitorului pod peste râul Mureș, de unde se va interconecta cu tronsonul 7 – pod peste râul Mureș și continuarea până la intersecția cu DJ 152 A – Sâncraiu de Mureș.

Varianta va fi conectată la rețeaua de drumuri de interes național dar si local din zona.

Prin lucrările propuse se vor îmbunătăți condițiile de circulație si de trai din zonă.

Lungimea tronsonului studiat al obiectivului de investiții este de  1770,0  m.

Situaţia propusă:

Obiectivele proiectului

Proiectul are ca scop construirea unui variante de ocolire prin zona de sud-vest a orasului Târgu Mureș, astfel incat sa se asigure urmatoarele:

- descongestionarea traficului in orasul Târgu Mureș;

- sporirea gradului de siguranta a circulatiei pe raza orasului Târgu Mureș;

- sporirea vitezei de deplasare si imbunatațirea condițiilor de transport prin crearea unei cai de comunicatie moderne cu implicații in dezvoltarea regională a zonei;

- fluidizarea traficului si devierea traficului de tranzit in apropierea orasului;

- micșorarea timpilor de parcurs;

Obiectivele specifice a proiectului:

- Sporirea considerabila a capacității de circulație la intrarea in localitate cât şi pe arterele de pe teritoriul orașului Târgu Mureș

- Degrevarea de trafic a orașului Târgu Mureș. Această degrevare de trafic va conduce

inclusiv la reducerea numărului de accidente prin preluarea unui trafic de tranzit major pe un drum de ocolire mai sigur;

- Reducerea degradării şi a uzurii arterelor existente în localitatea Târgu Mureș, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu

- Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a nivelului de

- vibraţii şi zgomot de pe teritoriul localitatii prin devierea traficului rutier de tranzit în afara zonei urbane

- Imbunatatirea condițiilor de viață;

- Imbunătățirea confortului utilizatorilor;

Descrierea principalelor lucrări de intervenții

In studiu de prefezebilitate s-au propus două solutii de amenjare a drumului ocolitor.

Diferențele sunt date de traseul prin care se face legătura dintre intersecția cu drumul de

legătură cu strada Libertătii si strada de acces in platforma industrială str. Mureseni.

Intersectia aflată la km 1+100 se va amenja ca o intersectie la nivel amenajată cu sens

giratoriu.

Varianta aprobată după criteriile tehnico-economice care asigura premisele dezvoltării

dinamice a Municipiului Târgu Mureș este varianta doi, dupa cum urmeaza:

Scenariul 1

Valoarea totala (INV), fără T.V.A. = 241 697 331,88 lei

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 279 434 409,64 lei

Din care C+M = 145 782 170,36 lei fără T.V.A.

Din care C+M = 176 396 426,13 lei inclusiv T.V.A.

Scenariul 2

Valoarea totala (INV), fără T.V.A. = 254 576 690.73 lei

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 294 389 518,76 lei

Din care C+M = 153 748 727,16 lei fără T.V.A.

Din care C+M = 186 035 959,86 lei inclusiv T.V.A.

Din punct de vedere tehnico-economic se recomandă Soluția I. Această soluție se pretează

materialelor din zonă și soluțiilor tehnice aplicate în ultima perioadă pe lucrări similare. Totodată

soluția are o viteză mai mare de execuție iar din experiența ultimilor contracte similare este maieconomică din punct de vedere financiar. Se va avea in vedere realizarea unui profil longitudinal

care sa respecte normele in vigoare si un profil transversal tip in conformitate cu cerințele clasei

tehnice III.

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzător clasei tehnice III cu următoarele elemente:

- Platforma: 17.80m;

- Parte carosabilă: 4 x 3.50 m;

- Parapete zona mediana: 1.80m;

- Acostamente: 2x1.00m din care 0.50m banda de încadrare.

- Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică sau în acoperiș).

- Panta transversală pe acostamente: 2,5%

- Acolo unde înalțimea taluzului o impune se monta parapeți de siguranta, prin urmare la

- platforma drumului se adauga fașiile de parapet cu lațimea de 1.30m.

Soluţia I

Structura rutiera semirigida cu următoarea alcătuire pentru tronson 2, respectiv drum de legatura intre Azomures si strada Libertatii :

- 4 cm BA16 rul50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC 2008

- 6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008

- 8 cm strat de baza asfalt AB 31.5

- 20 cm balast stabilizat conform STAS 10473/1987

- 24 cm strat inferior de balast conform SR EN 13242+A1 și STAS 6400/84

- 40 cm strat de forma din balast nisipos

- 30 cm strat stabilizat cu var 4%

Stratificatie pista de biciclisti

- 4 cm strat de uzura asfalt BA8;

- 10 cm Strat de beton C16/20;

- 10 cm strat de fundatie din balast;

Stratificatie trotuar

- 6 cm grosime strat pavaj dale de beton, sau 8 cm in dreptul acceselor la proprietăti, asezat

pe un strat de nisip concasaj de 4 cm;

- Strat de beton 10 cm C16/20;

- Strat de fundatie 10 cm balast.

Lucrari la dispozitive de scurgere a apelor

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea pluviala subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Pasaj peste DN15 si CF 405

Suprastructura

Pasajul are o lungime totală de 314,20m, cu 11 deschideri şi o lungime a suprastructurii de 307,50m.

Schema statică a pasajului este de grinzi simplu rezemate continuizate prin anteretoaze

monolite și placa de suprabetonare pe 4, respectiv 3 deschideri. Pasajul are o suprastructură alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate cu lungimi de la 20,00m la 30 de m şi înălțime de 1,80m.

Infrastructura

Infrastructurile sunt alcătuite din 2 culei masive fundate indirect, acestea au o lățime totala de 3.70m, înălțime de 8.00m, respectiv 7.00m si o lungime totala de 20.10m, respectiv 10 pile, cu latime de 9.00m și inaltime variabila de la 7.30m la 10.30m.

Racordarea cu terasamentul

In zona de racordare pasaj-rampe, s-au prevăzut 17 plăci de racordare cu terasamentele, ce reazemă la un capăt pe culee, iar la celălalt capăt, pe o grindă de rezemare așezată pe un prism de piatră spartă. Acestea au 1.10m lățime si 6.00m lungime.

Rampele vor avea o structură rutieră ca cea propusa pentru Strada Libertatii:

- 4cm BA16 rul50/70 conform SRE 13108-1:2006/AC 2008

- 6 cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008

- 8 cm strat de baza asfalt AB 31.5

- 20 cm balast stabilizat conform STAS 10473/1987

- 24 cm strat inferior de balast conform SR EN13242+A1 și STAS 6400/84

- 40 cm strat de forma din balast

- Pe zona de rampe trotuarul va avea urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat de uzura asfalt BA8;

- Strat de beton 10 cm C16/20;

- 10 cm strat de fundatie din balast;

PROFIL TRANSVERSAL

Se recomandă adoptarea unui profil transversal corespunzător clasei tehnice cu următoarele elemente:

- Clasa tehnica III;

- Platforma: 17.80m

- Parte carosabilă: 4 x 3.50 m;

- Parapete zona mediana: 1.60m;

- Panta transversală pe partea carosabilă: 2,5% (pantă unică sau în acoperiș).

Acolo unde înalțimea taluzului o impune se monta parapeți de siguranta, prin urmare la

platforma drumului se adauga fașiile de parapet cu lațimea de 1.30m.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectului de investiţii

- Cheltuieli cu investiția (Valoarea investiției) conform Devizului General este de:

| - VALORI | - exclusiv TVA | - inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| - Valoare totală | - 241 697 331,88 | - 279 434 409,64 |
| - Valoare C+M | - 145 782 170,36 | - 176 396 426,13 |

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „STRADA DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA TRANSILVANIA (NOD RUTIER CU STRADA GHEORGHE DOJA SI STRADA INSULEI) – TRONSON 2 INEL OCOLITOR”.

Viceprimar,                                                Director executiv

Călin Moldovan                                              ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                     Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică                              DIRECTOR SPADP

ec. Anca Fodor		                            ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator												  PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului

de investiţii „STRADA DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA TRANSILVANIA (NOD RUTIER CU STRADA GHEORGHE DOJA SI STRADA INSULEI) – TRONSON 2 INEL OCOLITOR”

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11241/507/DT/11.03.2026 inițiat de Primar prin Direcţia Tehnică, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „STRADA DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA TRANSILVANIA (NOD RUTIER CU STRADA GHEORGHE DOJA SI STRADA INSULEI) – TRONSON 2 INEL OCOLITOR”

- Avizul favorabil al Administrației Domeniului Public, respectiv al Direcției economice;

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi ccompletările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico–economici aferenţi obiectivului de investiții  ”Stradă de legătură între Autostrada Transilvania (Nod rutier cu strada Gheorghe Doja și strada Insulei) – tronson 2 inel ocolitor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Valoarea totală a investiţiei cu detalierea pe structura devizului general

| - VALORI | - exclusiv TVA | - inclusiv TVA |
| --- | --- | --- |
| - Valoare totală | - 241 697 331,88 | - 279 434 409,64 |
| - Valoare C+M | - 145 782 170,36 | - 176 396 426,13 |

Studiul de fezabilitate este prezentat în Anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se declară de utilitate publică de inters local obiectivul de investiții ”Stradă de legătură între Autostrada Transilvania (Nod rutier cu strada Gheorghe Doja și strada Insulei) – tronson 2 inel ocolitor”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice

- Direcției Economice

- Serviciul Public Administrația Domeniului Public

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ