# ROMÂNIA							                       (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ                                                               Initiator

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                              PRIMAR

Nr. 32914/1686/06.07.2026                                                                      Soós Zoltán

Referat de aprobare

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii

„D.A.L.I. pentru reabilitare conducta de apă strada Crișan, Municipiul Târgu-Mureș ”

Prin prezenta documentație se propune reabilitarea rețelei de alimentare cu apă de pe strada Crișan .

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă de serviciu de pe strada Crișan este realizată din fontă 80-F, având lungimea de 113 ml.

Strada Crișan se intersectează cu strada Tudor Vladimirescu (pe care există conductă de serviciu 100 mm – OL) și cu strada Rodnei (pe care există conductă de serviciu 110 mm – PE).

CĂMINELE DE VANE

Pe traseul conductei cu apă potabilă de pe strada Crișan  se află 2 cămine de vane.

BRANŞAMENTE LA PROPRIETĂȚI

Pe strada Crișan au fost identificate 12 branșamente la proprietăți.

Pe de altă parte lipsa apei în cantități suficiente face imposibilă intervenția eficientă în caz de incendii, care pot produce pierderi materiale şi umane însemnate.

Obiective specifice:

- Reducerea pierderilor de apă

- Creșterea siguranței în exploatare

- Asigurarea presiunii minime necesare la consumatori

- Reducerea costurilor de mentenanță

- Refacerea corespunzătoare a infrastructurii afectate

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Pe baza concluziilor expertizei tehnice, starea actuală a rețelei de alimentare cu apă potabilă de pe strada Crișan  justifică realizarea lucrărilor de intervenție prin înlocuirea integrală a conductei și modernizarea elementelor conexe, în vederea asigurării:

- Continuității serviciului public;

- Siguranței în exploatare;

- Conformării cu exigențele de calitate;

- Reducerii pierderilor și costurilor de mentenanță.

În urma analizei, rețeaua existentă:

- Nu mai îndeplinește integral cerințele fundamentale aplicabile;

- Prezintă risc crescut de avarie;

- Nu asigură parametri constanți de presiune și debit;

- Generează costuri ridicate de exploatare.

Se constată necesitatea intervenției majore prin înlocuirea integrală a conductei și modernizarea elementelor conexe, pentru restabilirea conformității cu cerințele fundamentale prevăzute de lege.

Starea tehnică actuală a rețelei de alimentare cu apă potabilă de pe strada Crișan    justifică realizarea lucrărilor de intervenție, în vederea:

- Restabilirii rezistenței și stabilității structurale;

- Asigurării igienei și siguranței sanitare;

- Reducerii pierderilor;

- Creșterii durabilității și eficienței economice;

- Conformării cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Conform HG 907/2018 proiectantul prezintă două variante  din care propune varianta optimă/recomandată care o supunem spre aprobare.

- Comparația variantelor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Analiza opțiunilor a fost efectuată sub prisma atingerii obiectivelor propuse de proiect. Proiectantul pe baza expertizei tehnice a identificat două variante  tehnice în vederea realizării proiectului și anume:

- Varianta A (medie): – Conductă din PEHD (polietilenă de înaltă densitate)

- Varianta B (maximă): – Conductă din fontă ductilă

Comparația scenariilor propuse din punct de vedere tehnic:

Varianta A – (medie): – Conductă din PEHD (polietilenă de înaltă densitate)

Caracteristici tehnice

- Material: PEHD PE100

- Clasă de presiune: PN10 / PN16

- Îmbinări: sudură cap la cap / electrofuziune

- Flexibilitate ridicată

- Rezistență totală la coroziune

- Durată de viață: ≥ 50 ani

Avantaje

- Etanșeitate foarte ridicată (sudură monolitică)

- Rezistență excelentă la coroziune și agresivitatea solului

- Flexibilitate → comportare bună la tasări și mișcări ale terenului

- Greutate redusă → manipulare ușoară

- Timp de execuție redus

- Cost mai redus comparativ cu fonta

- Pierderi hidraulice reduse (rugozitate mică)

Dezavantaje

- Sensibilitate la radiații UV (necesită protecție la depozitare)

- Rezistență mecanică mai mică la solicitări punctuale

- Necesită personal calificat pentru sudură

Varianta B (maximă): – Conductă din fontă ductilă

Caracteristici tehnice

- Material: fontă ductilă cu protecție interioară și exterioară

- Clasă de presiune: PN16

- Îmbinări: mufă cu garnitură elastică

- Rigiditate structurală ridicată

- Durată de viață: ≥ 50 ani

Avantaje

- Rezistență mecanică foarte ridicată

- Comportare bună la trafic greu

- Stabilitate dimensională

- Rezistență bună la presiuni mari

- Sistem clasic, consacrat

Dezavantaje

- Cost de achiziție mai ridicat

- Greutate mare → manipulare dificilă

- Necesită protecție anticorozivă

- Posibilitate de infiltrații în timp la îmbinările elastice

- Execuție mai lentă

Analiza comparativă

| Criteriu | PEHD | Fontă ductilă |
| --- | --- | --- |
| Cost investiție | Mai redus | Mai ridicat |
| Durată execuție | Mai scurtă | Mai lungă |
| Rezistență la coroziune | Foarte ridicată | Bună (cu protecție) |
| Flexibilitate | Ridicată | Redusă |
| Rezistență mecanică | Medie | Foarte ridicată |
| Etanșeitate | Sudură monolitică | Garnitură elastică |
| Mentenanță | Redusă | Redusă–medie |

Concluzia analizei

Pentru condițiile specifice străzii Crișan  (zonă urbană rezidențială, trafic moderat, rețea de distribuție secundară), soluția cu conductă din PEHD PE100 este recomandată, având în vedere:

- Raport cost–beneficiu superior;

- Execuție rapidă cu impact redus asupra traficului;

- Etanșeitate superioară;

- Adaptabilitate la eventuale tasări;

- Reducerea riscului de pierderi.

Soluția cu conductă din fontă ductilă poate fi justificată în cazul:

- Traficului greu intens;

- Presiunilor foarte ridicate;

- Conductelor magistrale.

Recomandarea proiectantului ținând cont de aspectele de mai sus, este Varianta A înlocuirea conductei existente din otel cu conducta de PEHD.

Obiective financiare

In condițiile în care resursele financiare disponibile pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii sunt limitate iar nevoia de finanțare a României în acest domeniu este foarte ridicată, se urmărește minimizarea impactului financiar asupra costului de construcție si de întreținere.

Costurile totale de execuție ale soluțiilor propuse sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL GENERAL VARIANTA A (MEDIE) | 338.148,82 | 70.553,09 | 408.701,92 |
| TOTAL GENERAL VARIANTA B (MAXIMA) | 353.723,22 | 73.797,24 | 427.520,46 |

Costuri totale de operare, întreținere si reparații pe ciclul de viața

Costurile de operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zilnica si întreținerea de rutina si costurile activităților planificate. Aceste categorii de costuri sunt prevăzute pentru întreaga perioada de evaluare a proiectului si vor fi suportate din bugetul municipiului Târgu Mureș.

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI INVESTIŢIEI

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL GENERAL | 338.148,82 | 70.553,09 | 408.701,92 |
| Din care C + M | 198.336,59 | 41.650,68 | 239.987,27 |

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

- PEHD Pn10 SDR17 conducta De 110 mm – L=113 ml

- Branșamente de apa potabila – 12 buc

- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Conform graficului de realizare a investiției propus, durata de realizare a investiției este de 12 luni calendaristice, din care 8 luni durata efectivă a lucrărilor de execuție.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform D.A.L.I. anexat, pentru obiectivul de investiții „ D.A.L.I. pentru reabilitare conducta de apă strada Crișan, Municipiul Târgu-Mureș”.

Viceprimar,                                                                    Director executiv,

Călin Moldovan                                                                 ing. Racz Lucian

Aviz favorabil                                                                    Aviz favorabil

DIRECTOR Direcția Economică,                                          DIRECTOR SPADP,

ec. Anca Fodor		                                         ing. Florian Moldovan

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		           Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                        (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Iniţiator											                      PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții

„DALI  pentru reabilitare conducta de apă strada Crișan, Municipiul Târgu-Mureș”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 32914/1686/06.07.2026 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „DALI  pentru reabilitare conductă de apă strada Crișan , Municipiul Târgu-Mureș”,

- Avizul favorabil al Administrației Domeniului Public, respectiv al Direcției economice;

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală;

- Raportul de specialitate al Direcției Arhitect șef;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare;

- Art. 7, art. 9 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 14 alin. (4), art. 44, alin. (1) și art. 45 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr.490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996;

- art. 2 lin (1) lit. „b” al Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local;

- art. 3 și art. 11, alin. (1) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, alin. (1) li. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ”  D.A.L.I. - reabilitare conductă de apă strada Crișan, Municipiul Târgu-Mureș și indicatorii tehnico–economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții – Varianta A

- Valoarea totală a investiției cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totală a investiției este de:  338.148,82 lei fără  TVA

408.701,92 lei  TVA inclus

din care C+M :  198.336,59 lei fără TVA

239.987,27 lei  TVA inclus

- Capacități: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

PEHD Pn10 SDR17 conducta De 110 mm – L= 113 ml

Branșamente de apa potabila – 12 buc

Art.2. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții ” DALI  pentru reabilitare conducta de apă strada Crișan, Municipiul Târgu-Mureș”

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș  prin  Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Economice.

- Direcției Tehnice.

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Bordi Kinga

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ